Приложение №4

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА:

| № | ОПИСАНИЕ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ СРЕДСТВА |
| --- | --- |
|  | ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ |
| 1 | Kуполна камера ден/нощ, ултра висока резолюция 600 ТВ линии (color)/ 650 ТВ линии (B/W), варифокален обектив 3.8~9.5mm, 20 ИЧ диода - интелигентна ИЧ технология с обхват до 15 метра, екранно меню (OSD), зоново маскиране, детекция на движение, светочувствителност 0.005lux/0.00lux, 92мм диаметър или еквивалент |
| 2 | Вандалоустойчива Ден/Нощ куполна камера, ултра висока резолюция 580 ТВ линии (color), до 0.0002 Lux (B/W), механичен ИЧ филтър (TDN ICR), Широк динамичен обхват (WDR), варифокален обектив с автоматична бленда 2.8~10.5мм, екранно меню (OSD), 3D цифров шумов филтър (3D-DNR), бавен затвор с интегриране на кадри (DSS) ATW, функции "огледало"/зоново маскиране/детекция на движение, AGC, BLC, Flickerless, Night burst, насочване по 3 оси, 100 мм диаметър, или еквивалент |
| 3 | 8, 16 или 32-канален цифров видеорекордер; компресия H.264, запис в реално време на всеки канал с 25 к/с във висока резолюция 4CIF (704×576), общо 200 к/с , USB2.0 порт за архивиране на USB памет/HDD / DVD-RW; 1хSATA HDD; 1 канал аудио/1 аудио изход; 4 алармени входа/1 изхода; 1 бр. BNC + VGA мониторен изход до 1280 ×1024/60Hz; RS-485; два независими видео потока - DUAL STREAM; регулируем обем на трафика по мрежа за всеки канал, наблюдение през мобилен телефон, CMS софтуер, управлeние с мишка и дистанционно, ГРАФИЧНО МЕНЮ НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК с подобрен интерфейс, Твърд диск 2000GB или еквивалент |
|  | КОНТРОЛ НА ДОСТЪП |
| 1 | Система за контрол на достъп и работно време – комплект. Управлява две врати едностранно или една врата двустранно. Поддържа до 3бр. разширители CA-A470-A. Окабеляване на куплунг, Два входа за четци, 2бр. релейни изхода за ел.брави (12/24 Vdc), 16 наблюдаеми входа за МУК и REX, 2.5A импулсно захранване, online firmware upgrade, RS-485 комуникация с разширителите, RS-232, RS-485 интерфейси за комуникация с допълнителен TCP/IP модул или еквивалент |
|  | СИГНАЛНО ОХРАНИТЕЛНА ТЕХНИКА |
| 1 | Контролен панел - ПЛАТКА, с функция StayD 9 до 32 зони (18 дублирани), с възможност за 15 клавиатурни зони и делене на две независими системи, 3 PGM, BUS технология или еквивалент |
| 2 | LED клавиатура 32 зони за серии MG/SP или еквивалент |
| 3 | Двойнобронирана сирена със синя лампа‚ двоен TAMPER, 120 dB/1m или еквивалент |
| 4 | PIR за външен монтаж |
| 5 | Пасивен инфрачервен датчик за индустриално ползване или еквивалент • много широко покритие - 25м Х 30м / 90° • цялостна защита с anti-masking • вандалоустойчив, дизайн устойчив на опити за унищожаване • висока чувствителност на детекция на фалшиви аларми • имунитет за животни до 18 кг. • Obsidian Black Mirror™ Technology черен никелов слой на лещите • норми за сигурност - стандарт EN50131, grade 3 |
| 6 | Професионален PIR с имунитет за животни до 36кг или еквивалент • подходящ за ползване в леката промишленост • 15x15м / 90° покритие без мъртви зони • чувстителност: избираемо 1 или 2 събития • Advanced True Motion Recognition™ algorithm - за намаляване на фалшиви сработвания, Event Verification, 3D цилиндрични лещи • TSI™ - Target Specific Imaging – различава хора от животни |
| 7 | МУК правоъгълен за повърхностен монтаж самозалепващ |
|  | ПЕРИФЕРНА ОХРАНА |
| 1 | Комплект микровълнови бариери за външен монтаж. Обхват до 300м. Защита от фалшиви аларми предизвикани от дъжд, сняг, мъгла, малки животни. Работна честота 9.4GHz. Диаметър на преграждащия цилиндър 2.1м или еквивалент |

ЗАБЕЛЕЖКА:

1. Техническите средства за защита не могат да бъдат с по – малки параметри  от посочените в спецификацията. Възможно е да бъдат използвани други модели на технически средства, но със същите или с по – високи параметри.

2.Предложението за изграждане на технически средства за защита, да бъдат предоставени и на план – схема за разположението им за всеки един обект.