ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

за доставка на покривала за железопътни вагони (вагонни мушами)

І. ПРИЛОЖЕНИЕ

Покривалата за железопътни вагони (вагонни мушами) служат за покриване на открити товарни вагони. Те се поставят с цел предпазване на стоките от атмосферни влияния.

ІІ. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

Вагонните мушами се изработват от синтетичен брезент, които трябва да гарантира експлоатационна дълготрайност при правилно използване, което предполага да не се допуска механическо нараняване от влачене по замята, при поставяна на вагона, от неукрепено на вагона покривало допускащо многократно прегъване при движение и други, и без контакт с битум, битумни продукти, нефтопродукти, масла и полистирол.

- Вагонната мушама е с размери и маса:

  - Дължина – 14,00 метра;

  - Ширина – 4,50 метра

  - подгъв от дългата страна 60 мм.,

  - подгъв от късата 1000 мм.,

  - тежест около 50,00 кг

- Окомплектовка на вагонна мушама:

  - метален обков от всички страни с халки Ф 20,00 мм. – 32 броя

  - 36 броя конопени въжета с дължина 2,5 метра, привързани през обкова, като в четирите ъгъла през един отвор преминават по две въжета.

- Изисквания към материала:

- Синтетичен брезент с технически параметри:

- Площ на маса -650±5% g/m²;

- Якост на опън  до скъсване по дължина не по-малко от 2300 N/5см.;

- Якост на опън  до скъсване по ширина не по-малко от 1800 N/5см.;

- Якост на раздиране по дължина не по-малко от 250 N;

- Якост на раздиране по ширина не по-малко от 250 N;

- Якост на спойката между текстила и PVC покритието не по-малко от 90 N/5см.;

- Устойчивост на многократно прегъване на ъгъл 180° не по-малко от 50 000 броя.;

- Да запазва издръжливостта си до - 25°С;

- Да запазва водопропускливостта си при воден стълб 100 мм. до 15 мин.;

- Огнеустойчивост Група 2.

- Маркировка на вагонната мушама (шаблон):

- „Шаблонът се поставя в четирите ъгъла и средата на вагонната мушама” Същият отстоява на един метър от напречната ива на вагонната мушама и е със следните размери:

- Дължина 1000 мм.,

- ширина 750 мм.

- Надписа на шаблона да е максимално болдван и да съдържа следната информация:

- Наименование на собственика;

- място на домуване;

- размери;

- квадратура;

- брой въжета;

- номер.

Техническата спецификация е описана в Приложение №1.1

Доставката да бъде изпълнена еднократно – в срок от 30 дни от датата на сключване на договора.

Място на доставка: Склад за вагонни мушами, жп гара Горна Оряховица.