Приложение №1

Технически изисквания

за доставка на регистриращи ленти за скоростомери тип RT система “HASLER” за нуждите на „БДЖ – Товарни превози“ ЕООД за 2013 г.

Технически изисквания към регистриращата лента Агt. № 5.0007.080 за лентовите тахографи тип RТ система "НАSLЕR" от ТПС на “БДЖ – Товарни превози” ЕООД (по ПЛС 851/95) са:

1. Изисквания  към хартията, от която се изработва регистриращата лента:

- светло синя, екстравискозна, прозрачна, сатинирана;

- устойчива на температура и промяна на размерите (минимална температура 70°С и относителна влажност 65-70 %);

- дебелина 0,054 ± 0, 005 mm;

- разтягане 3,8 %

2. Изисквания към регистриращата лента:

2.1. Доставя се на ролки, изработени от парафинирана хартия съгл.(1) със следните параметри:

- линеанизирана, с тъмно сини линии съгласно "НАSLЕR" DW 6004f-10.90 с полета 4/20/40/5/20/13 mm за максимални скорости на регистриране 150 кm/h, 120 кm/h и 90 кm/h (Д-лок. серия 75);

- широчина 102-0,3 mm;

- дължина на лентата в ролката 20 m;

- дебелина 0,054±0005 mm;

- маса на ролката 115 g;

2.2. Ролките с регистрираща лента трябва да притежават лепенка с фирмената марка на производителя.

2.3. Ролките се доставят опаковани в картонени  кутии,  защитаващи ги от повреждане.

3. Изпитания.

3.1. Дебелина на хартията (0,054 ± 0005 mm)

- натиск на изпитанието – 10 N/сm2

- площ – 2 сm2

- 5 ленти с дължина по 1m по 3 изпитвания

3.2. Сила на опън

- най-малко 280 N

- изпитвана дължина – 200 mm

- широчина на хартията – 102 –0,3  mm

- 5 изпитвания от 5 ролки

3.3. Устойчивост на късане (при блокиране на лентоподаващо устройство)

- най-малко 14 N

- широчина на хартията – 102 –0,3 mm

- 5 изпитвания от 5 ролки

3.4. Качество на записа

- сила на отпечатъка 25 g

- добре четливи записи на тъмен фон

- 5 изпитвания от 5 ролки

3.5. Температурна устойчивост на записа

- температура на средата (в климатична камера) от 75 до 85°С

- продължителност на изпитването – 1  h;

- до 75°С – записите да са добре четливи;

- при 80°С – записите са неясни;

- 5 изпитвания от 5 ролки;

3.6. Разширение на лентата при влага

- влажност на въздуха 83 ± 2% (в климатична камера);

- температура на средата  20 ± 1°С

- продължителност на изпитването – 4 h

- максимално разширение на ширината – 0,6 %

Необходимото количество скоростомерни ленти по видове и количества е:

| № по ред | Наименование | Мярка | Общо |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Скоростомерна лента за 150 км / ч | Бр. | 6 480 |  |
| 2 | Скоростомерна лента за 120 км / ч | Бр. | 1 560 |  |

Стоката да се достави в Локомотивно депо Русе, гр. Русе, п. к. 7009, ул. „Тутракан” №  2, съгласно изискванията на INCOTERMS 2000 – DDP.

3.7. Участниците задължително предоставят по 5 бр. безплатни мостри от всеки вид ролки диаграмна хартия за провеждане на експлоатационни изпитания, които мостри не подлежат на връщане след избора на изпълнител.